SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA CVIBLJE

(g. MARIO Umek) – parc. št. 1040/54, k.o. Medvedje selo)

(g. Bernard Kramarič – parc. št. 1040/17 in 1040/23, k.o. Medvedje selo)

PREDMET SDZN

Predmet SDZN so sprememba oblikovnih pogojev za stanovanjske stavbe, ki so bili določeni v odloku o ZN in sprememba pogojev za umestitev objektov na parcelo (tudi nezahtevnih in enostavnih objektov). Spremembe se nanašajo na:

- -  izris površine za razvoj objekta(ov) – da se omogoči večja površina za razvoj objekta(ov), na katero je možno poleg stanovanjske stavbe postaviti še  pomožne objekte, kot so nadstrešnice, terase, bazen, letne kuhinje, vkopane kleti, ipd.,

- -  obliko strehe – poleg dvokapne da se omogočijo tudi drugačne oblike streh, predvsem ravna streha,

- -  horizontalne gabarite stanovanjskih stavb – da se poleg podolgovatega tlorisa in atrijske hiše (v obliki črke »L«) omogoči razvejan tloris, oziroma kombinacija različnih volumnov,

- -  vertikalne gabarite stanovanjske stavbe – da se poleg kleti in pritličja omogoči tudi nadstropje z ravno streho ter v celoti vkopane 2 kleti,

- -  fasado in streho – da se omogoči večji nabor materiala,

- -  faktor zazidanost – da se gradnja stavb omeji le z gradbenimi mejami in se tako  omogoči gradnja večjih gabaritov stavb ter večja fleksibilnost pri projektiranju,

- -  nezahtevne in enostavne objekte – da se določijo po najnovejših predpisih.

PROGRAM oz. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA CVIBLJE (SDZN)

g. MARIO Umek) – parc. št. 1040/54, k.o. Medvedje selo

- dovoli se dvo ali tristanovanjska stavba,

- na stanovanjskih stavbah se dovoli ravna streha, kombinacija streh in višji kolenčni zid (do 2,0m) v kolikor sleme strehe ne presega višine 10m merjeno od kote pritličja

- dovoli se naknadna parcelacija zaradi ureditve etažnosti

- omogoči se gradnjo druge kleti, v kolikor je 2.klet v celoti vkopana v teren

- omogoči se gradnja kleti(garaže) izven GL v primeru, da je objekt vkopan v teren iz 3 strani ter nad tem objektom omogoči nadstrešek za avtomobile max višine 3m od nivoja terena oz uvoza v objekt.

- omogoči se gradnja 3 objektov izven PRO za garažiranje avtomobilov med objektom in zbirno ulico max bruto višine 3m in z ravno streho

- stanovanjski objekt se lahko odmakne od gradbene linije, v kolikor je obmik v smeri stran od ceste, zato da se omogoči obračanje vozil na lastni parceli.

- na stanovanjskih stavbah se poleg barve kritine, ki jo določa osnovni ZN lahko uporabi tudi temno siva (antracit) barva.

- Dovoli se postavitev medsosedske ograje (lesene, žičnate, betonske,...) do višine 200cm na parcelno mejo ter z odmikom 100cm od cestnega telesa (rob cestišča)

g. Bernard Kramarič – parc. št. 1040/17 in 1040/23, k.o. Medvedje selo

- Omogoči se povečanje površine za razvoj objekta po priloženi skici

- dovoli se postavitev NO in EO po celotni parceli, do parcelne meje ob soglasju soseda ali 1m brez soglasja soseda,

- dovoli se ravna streha na stanovanjskih objektih ter na EO in NO,

- dovoli se ureditev teras in pergol na vkopanih objektih (kleteh, EO in NO)

- na stanovanjskih stavbah se dovoli ravna streha, kombinacija streh in višji kolenčni zid (do 2,0m) v kolikor sleme strehe ne presega višine 10m merjeno od kote pritličja

- omogoči se gradnjo druge kleti, v kolikor je 2.klet v celoti vkopana v teren

- stanovanjski objekt se lahko odmakne od gradbene linije, v kolikor je obmik v smeri stran od ceste, zato da se omogoči obračanje vozil na lastni parceli.

- Dovoli se gradnja opornih zidov višjih od 2m (do višine 3,5m), zaradi velike višinske razlike med zgornjim in spodnjim delom parcele, oziroma da se dovoli v primerih premagovanja višinskih razlik gradnja delno vkopanih kleti.

- na stanovanjskih stavbah se poleg barve kritine, ki jo določa osnovni ZN lahko uporabi tudi temno siva (antracit) barva.

- Dovoli se postavitev medsosedske ograje (lesene, žičnate, betonske,...) do višine 200cm na parcelno mejo ter z odmikom 100cm od cestnega telesa (rob cestišča) oz 80cm v kolikor je ograja hkrati oporni zid ali NO delno vkopan.

- Nove ureditve na območju SDZN se načrtujejo na način, da se omogoči funkcionalnost in čim večja izkoriščenost obstoječega prostora

UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

Bližanje gradbene meje in s tem možnost postavitve stavbe (ali delov stavbe ali enostavnih in nezahtevnih objektov) bližje k parcelni meji je sprejemljivo, ker je območje SDZN na zelo strmo ležečem terenu (razlika je do 10 m) in s tem nima vpliva senc niti nezaželenih pogledov na sosednje parcele. Dodatno z ravno streho nižamo višino objektov ali vkopanih objektov – kleti. Pravtako so vsi predlagani enostavni in nezahtevni objekti omejeni z višino 3m.

VRSTE DEJAVNOSTI IN VRSTE OBJEKTOV

- Vrste dejavnosti se SDZN ne spreminjano. Zaradi prehoda na »zeleno energijo« se na strehah dovoljuje postavitev sončnih celic, kar se v odloku o ZN dopolni z novo dejavnostjo in sicer, »D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO – 35.119 Druga proizvodnja električne energije«.

- Vrste objektov so dopolnjene z možnostjo gradnje opornih zidov, škarp in ograj, ne le kot enostavnih in nezahtevnih objektov, temveč tudi, kot manj zahtevnih objektov.

OSNOVNI KONCEPT

- Osnovni koncept se s SDZN ne spreminja.

OBLIKOVANJE OBJEKTOV

Zaradi možnosti boljše izkoriščenosti parcel, funkcionalnosti objektov in boljšega izkoristka gradnje se spreminjano oblikovni pogoji objektov (stanovanjskih, NO in EO), ki so podani v osnovnem ZN, in sicer:

- poleg dvokapne in večkapne strehe se dovoljuje še možnost enokapne, ravne in zelene strehe – nadstropje nad pritličjem, ki ima ravno streho ponuja 100% izkoriščenost svojega prostora; po višini je enonadstropna stavba nižja od stavbe, ki ima streho v naklonu; osvetljenost in s tem tudi osončenost je boljša v nadstropju, kot v podstrešnih prostorih (mansardah); ter s tem se poleg padanja terena še dodatno omogoča večjo osončenost parcel na vzhodni strani ZN.

- Pri dvokapnih strehah se dovoli višji kolenčni zid v kolikor višina stavbe ne presega 10m nad koto pritličja

- višina stavbe se določi glede na koto pritličja in sicer je to 10,0 m nad koto pritličja pri dvokapnih strehah in 8,00m pri stavbah z ravno streho,

- nakloni dvokapnih, oziroma večkapnih streh se niso spremenili in so od 35° do 40°; za dodane, nove oblike streh, kot je ravna so od 0°do 8°, za enokapne pa od 9°do 40°, za zelene strehe so nakloni enaki, kot pri ravnih strehah, vendar se zelene strehe lahko uredijo tudi na večjih naklonih, če je za to potreba, ker je zelena streha na kakršnemkoli naklonu sprejemljiva v prostoru;

- na strehah vseh oblik se omogoča postavitev sončnih celic, kolektorjev ter ostalih gradbenih in inštalaterskih elementov ( dimniki, prezračevalne in klimatske naprave, svetlobniki, pergole.....);

- osvetlitev podstrešnih prostorov je poleg frčad dovoljena tudi na druge načine (strešna okna, trakovi, svetlobniki...);

- poleg že, z osnovnim odlokom o ZN, dovoljene kritine, ki je opečno rdeče in sive barve, se glede na obliko strehe dovoljuje primerna kritina; ravna streha se zaključi z različnimi materiali v odvisnosti ali je streha pohodna ali nepohodna; zelena streha se zaključi s primerno vrsto rastlin;

- Volumen stavbe je razvejan, dinamičen, razdrobljen in daje vtis drobne strukture pozidave, s čem sledi obstoječim stanovanjskim stavbam

- fasade so lahko iz različnih materialov, s čem se projektantu omogoča popolna kreativnost;

- dostopi in parkirišča se poleg tlakovcev, ki so določeni v odloku o ZN, lahko uredijo na več različnih načinov (npr. beton, asfalt, travnate plošče, pesek....) s čem se omogoča lažje usklajevanje z ostalimi elementi stavbe;

- oporni zidovi, ki so v odloku o ZN dovoljeni le kamniti ali obloženi s kamnom se v SDZN poleg njih dovoljujejo tudi betonski.

- poleg ograj v obliki žive meje, ki so dovoljene z odlokom o ZN, so dovoljeni različni materiali ograj zaradi večjih možnosti uskladitve s samo stavbo, pod pogojem, da so višine do največ 2,0 m kar ne vpliva na osenčenje.

- Ravna streha se omogoči tudi iz razloga energetske, ekonomične in trajnostne funkcije. Pri objektih se z zeleno ravno streho doseže boljše energetske učinkovitosti stavb, manjše vremenske vplive na objekte in počasnejše odvajanje meteornih voda in s tem zmanjšanje pritiska na javni komunalni sistem.

- Postavitev EO in NO po celotni površini parcele ne vpliva na osenčenje sosednjih parcel, ker so omejene z višino 3m in oblikovane z ravno streho. Postavitev bližje parcelni meji s soglasjem soseda se omogoči zaradi boljše izkoriščenosti in funkcionalnosti zemljišča (manjše parcele, lažje obračanje vozil na parceli,..)

- Omogoči se izvedba 2. kleti zaradi velikih višinskih razlik ki lahko sega preko osnovnega objekta. Pravtako se omogoči gradnjo NO in EO objektov v obliki delno vkopanih kleti zaradi premagovanja višinskih razlik (po celotni parceli).

- Odmik od gradbene linije med povezovalno cesto in objektom se lahko poveča zaradi možnosti obračanja avtomobilov na parcelah.

- Dovoli se gradnja opornih zidov višjih od 2m (do 3,2m), zaradi velike višinske razlike med zgornjim in spodnjim delom parcele, oziroma da se dovoli v primerih premagovanja višinskih razlik gradnja delno vkopanih kleti.

ZASNOVA URBANISTIČNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO

Zasnova urbanističnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter obveznost priključevanja na njo se s SDZN ne spreminjajo. Na samih parcelah se do izgradnje javnega meteornega omrežja, meteorne vode s streh vodijo v zadrževalnike in se lahko koristijo za sanitarno vodo v stavbi ali zalivanje zelenih površin.

UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z HIERARHIČNO VIŠJIMI PROSTORSKIMI AKTI IN SPLOŠNIM SMERNICAMI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

S SDZN se ne spreminja namenska raba prostora, vrsta objektov, vrsta dejavnosti, vrsta gradenj, temveč območje SDZN še vedno ostaja namenjeno stanovanjski pozidavi, kar je v skladu z OPN občine Trebnje.
Korekcija gradbene meje in sprememba oblike strehe na eni parceli niso spremembe takšne narave, da bi vplivale na državno ali lokalno javno gospodarsko ali družbeno infrastrukturo, ali da bi zahtevale večje stroške opremljanja gradbenih parcel.

Na podlagi obstoječega odloka o ZN je že dovoljena kombinacija dvokapnih in večkapnih streh z ravno streho in v prostoru so že zgrajene stavbe z delno ravno streho ter v bližini že zgrajene stanovanjske stavbe z ravno streho, ki so bolj vidne in izpostavljene v prostoru, kot je stavba na območju SDZN.

S spremembami se ne posega v že zgrajeno ali planirano javno gospodarsko infrastrukturo, ne vpliva se na spremembo obstoječih kapacitet infrastrukture, na območju SDZN ni evidentiranih območij varstva narave, kulturne dediščine, voda, ni erozijskih ali plazljivih območij iz česar sledi, da so SDZN skladne kakor s splošnimi smernicami tako tudi s konkretnimi smernicami nosilcev urejanja prostora, ki so upoštevane že pri osnovnem ZN.